Caratteristiche del Sistema Laser Terahertz

Tipologia di sistema: antenne fotoconduttive per generazione e rivelazione di radiazione terahertz, guidata da un sistema laser a femtosecondi con lunghezza d’onda centrata a 1560 nm. Elettronica per controllare tutti i componenti e compiere misure spettroscopiche terahertz completamente integrata. Software per controllare il sistema laser terahertz e per l’analisi delle immagini.

| Caratteristica / Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Tutti i componenti compatibili con la rete elettrica italiana | SÌ |
| Tutti i componenti devono essere testati ed operare secondo le specifiche qui discusse | SÌ |
| Componenti con demarcazione CE | SÌ |
| Potenza del laser | ≥ 80 mW |
| Frequenza di ripetizione del laser | ≥ 100 MHz |
| Durata impulso laser | ≤ 60 fs |
| Potenza terahertz generata dalle antenne | ≥ 25 microWatt |
| Gamma dinamica di picco del segnale terahertz in ≤ 1 minuto di acquisizione dati | ≥ 90 dB |
| Gamma dinamica di picco per misure singole (≤ 50 ms per acquisizione dati) | ≥ 60 dB |
| Larghezza di banda terahertz | ≥ 5 THz |
| Variabilità della lunghezza di percorso del fascio terahertz | ≥ 80 cm |
| Gamma dinamica a 5 THz | ≥ 20 dB |
| Elettronica completamente integrata (no componenti esterni) | SÌ |
| Estensione per imaging completamente integrata | SÌ |
| Imaging software incluso | SÌ |
| Movimento traslazionale del supporto campione sincronizzato con l’acquisizione dati terahertz | SÌ |
| Accuratezza del posizionamento del supporto campione | ≤ 0.3 mm |
| Velocità di misura (con intero spettro misurato) | 16 pixel/s |
| Ampiezza di movimento del supporto campione (in ogni direzione nel piano) | ≥ 15 cm |
| Filtraggio dei dati di imaging in tempo e frequenza | SÌ |
| Tempo di consegna | ≤ 3 mesi |